PROGRAM

PRAC KONSERWATORSKICH

DLA KAPLICZKI ŚW. JANA NEPOMUCENA

W OSUCHOWIE, GM. KAZANÓW, POW. ZWOLEŃSKI

OPRACOWAŁ

MGR WOJCIECH WDOWSKI

ART.KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI

RADOM 08.2023 R.

1. KARTA TYTUŁOWA

A. IDENTYFIKACJA  OBIEKTU

- OSUCHÓW, gm. Kazanów, pow. zwoleński, dz. ewid. 740

- KAPLICZKA kolumnowa  wym. rzut: 3,30 m x 3,30 m, 3,45 m (wys. do szczytu), 2,80 m wysokość kolumny, obwód kolumny 1,88 m , 2,10 x 3, 30 m (wym. połaci dachu), 1,90 m  wys. figury św. Jana Nepomucena na cokole.

- CZAS POWSTANIA: 2 poł. XVIII w.

- INWESTOR: Gmina Kazanów

- OCHRONA KONSERWATORSKA: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kazanów (karta GEZ nr 38/1651), Wojewódzka Ewidencja Zabytków

- TECHNIKA WYKONANIA: Kolumny murowane z cegły ceramicznej, otynkowane; konstrukcja dachu: drewniana, pokrycie dachu: eternit; fundament: kamienny                              z otoczaków granitowych; ogrodzenie: drewniane; cokół pod rzeźbę św. Jana Nepomucena: ceglany; rzeźba Świętego: kamienna (wapień), przemalowana farbami olejnymi.

B. DANE DOTYCZĄCE PRAC KONSERWATORSKICH.

- AUTOR PROGRAMU: mgr sztuki Wojciech Wdowski, art. konserwator dzieł sztuki;

dyplom ASP Kraków Nr 2935

C.  DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Opisowa :                                             16 strony A4                                                                      Fotograficzna :                                             11  sztuk foto

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- lokalizacja

https://geoportal360.pl/map/?src=adwords&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SN-Geo&gclid=EAIaIQobChMIn4Od96eGgQMVNQCiAx2Mcw6YEAAYASAAEgJkFfD_BwE#l:51.282,21.42043,19;p:MTQzNjAxXzIuMDAxOC5BUl8xLjczNg==

2. HISTORIA I OPIS ZABYTKU.

Przedmiotowa kapliczka usytuowana jest w zachodniej części wsi, przed mostem, na prywatnej posesji, po północnej stronie drogi gminnej, na skarpie. Prawdopodobnie pierwotnie została wzniesiona jako kapliczka brogowa (forma i konstrukcja przypominała bróg gospodarski do przechowywania plonów: zboża, siana). Dach 4-połaciowy wsparty był na czterech kolumnach murowanych i otynkowanych. Ikonografia z lat 60-tych XX w. potwierdza, że pokrycie dachowe było wykonane z gontu, a całość wieńczyła dekoracyjnie ukształtowana sterczyna o wazonowym kształcie. Zdjęcie z 1968 r. pokazuje drewniany, prosty płot, który łączył  kolumny. Konstrukcja kapliczki posadowiona była na kamiennym fundamencie. Wewnątrz kapliczki ustawiono figurę św. Jana Nepomucena na cokole.                      W latach 80-tych XX w. przeprowadzono gruntowny remont zabytku, który wiązał się                                                   z przekształceniem dachu oraz  renowacja figury Świętego W późniejszym czasie wykonano ceglany cokół pod figurę Świętego oraz wzmocniono kapliczkę od strony skarpy.

Obecnie Kapliczka składa się z 4 kolumn dźwigających dach dwuspadowy. 
We wnętrzu kapliczki znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Kolumny przysadziste, murowane i otynkowane, ustawione na fundamencie z kamieni granitowych. Kolumny wsparte na prostopadłościennych cokołach i niskiej profilowanej bazie o profilu ćwierćwałka. Głowica kolumny dwuczęściowa w formie ćwierćwałka i prostej obręczy powyżej. Obecnie od strony ulicy występuje ława kamienna z otoczaków granitowych w zaprawie cementowej, wzmacniająca konstrukcję kapliczki od strony skarpy. Kolumny łączy płot złożony z  prostych sztachet. Dach opiera się na belkach „podwalinowych”. Więźba dachowa prosta, krokwiowa. Pokrycie dachowe z płyt eternitu. Szczyty  dachowe deskowane pionowo z drugą warstwą dekoracyjną nałożoną  u góry. Strop deskowy. Podłoże wewnątrz kapliczki wybrukowane. Figura Świętego ustawiona na współczesnym cokole z cegły. Święty ukazany całopostaciowo w kierunku wschodnim, w dużym kontrapoście. Ubrany w strój kanonika                  w szarej sutannie i zielono-białej rokiecie, z narzuconą na ramiona szarą almucją. Na szyi  koloratka. Na głowie szary biret spod którego wystają długie, brązowe włosy.  Na prawym ramieniu wsparty Krucyfiks w brązowym kolorze  (Chrystus na krzyżu pomalowany na biało). W lewej ręce przy biodrze trzyma zieloną palmę męczeńską. Rzeźba kamienna została pokryta kilkunastoma warstwami farb.

3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ OBIEKTU:

Stan techniczny obiektu (kapliczki) jest przeważnie zły/niedostateczny i dotyczy to jego wszystkich części składowych. Ocenia się go na ok. 50% zniszczeń. Składa się na to: brak bieżących napraw, dokonane przekształcenia formy obiektu, niekorzystne warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz brak uporządkowania terenu wokół niego. Trzeba również zwrócić uwagę na otoczenie kapliczki, które nie jest uporządkowane. Teren wokół obiektu porasta gęsta zieleń. Dostęp do zabytku jest utrudniony.

Dach: elementy drewniane znajdują się w zróżnicowanym stanie technicznym. Wykonano je w różnym czasie. Występują miejscowe  uszkodzenia i zawilgocenia. Belki oraz deski szczytowe są skorodowane i spękane. W najgorszym stanie jest szczyt od strony zachodniej. Deski są zdegradowane, zużyte z ubytkami. Występuje deformacja formy. Stan zachowania desek stropowych określa się jako niedostateczny. Pokrycie dachowe z eternitu zużyte, miejscowo nieszczelne.

Kolumny: powierzchnie są pokryte zanieczyszczeniami pochodzenia biologicznego 
i atmosferycznego. Występują  odspojenia, spękania i ubytki tynków. Najwięcej uszkodzeń znajduje się w partiach cokołów i gzymsów. Najbardziej zniszczona jest kolumna poł. - zach.

W obrębie cokołu widoczny jest materiał ceglany. Cegły są skorodowane, uszkodzone,           a zaprawa wypłukana.

Płot: zachował się w całości z drobnymi brakami. Elementy ogrodzenia są zużyte i spękane Powierzchnie sztachet i kantówek były wielokrotnie przemalowane. Warstwa malarska odspaja się i łuszczy.

Fundament: stabilny. Występują miejscowe ubytki. Ława kamienna bez większych zniszczeń. Jedynie zaprawa cementowa częściowo jest spękana i odspojona.

Figura św. Jana Nepomucena: Stan zachowania ocenia się na 60% zniszczenia. Wpływ na to mają przede wszystkim czynniki fizyko-chemiczne, czynniki mechaniczne                                    i przekształcenia plastyczno-estetyczne. Zniszczenia fizyko-chemiczne to głównie różnego rodzaju spękania i wżery oraz ubytki powstałe w wyniku naturalnych procesów wietrzenia kamienia i zmiennych warunków klimatycznych. Na podstawie archiwalnych fotografii można stwierdzić, że tego typu zniszczenia i uszkodzenia występowały w dużym stopniu już  w latach 60-tych XX w. Obecnie lokalne odspojenia nawarstwień malarskich ukazują  również wtórne uzupełnienia rzeźby. Do zniszczeń o charakterze mechanicznym zaliczyć należy  wszelkiego rodzaju pęknięcia, ubytki i deformacje. Pełna skala  tego typu uszkodzeń zostanie określona po usunięciu wszystkich wtórnych nawarstwień (spękanych, odspojonych, zdegradowanych). Przekształcenia plastyczno-estetyczne to przede wszystkim późniejsze uzupełnienia formy i warstwy przemalowań, które zmieniły pierwotny wygląd i kształt  rzeźby.

4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU NA PODSTAWIE BADAŃ.

A. TECHNIKA WYKONANIA

Kamień wapienny (rzeźba), drewno iglaste (więźba dachowa),  farby olejne artystyczne, kamienie otoczaki (granit), cegła (wiśniówka), zaprawa wapienno-piaskowa, zaprawa cementowo-wapienna i inne modyfikacje, pobiała wapienna farba (elewacyjna) emulsyjno-wapienna, dach z eternitu.

B. IDENTYFIKACJA MATERIAŁÓW

wapien miejscowy, drewno sosnowe, klej glutynowy, kreda pławiona, farby olejne, farby wapienne, farby emulsyjne otoczaki granitowe, cegła ceramiczna, piasek, wapno gaszone, cement, elementy metalowe.

C. STRATYGRAFIA OBIEKTU

PRZED KONSERWACJĄ

| WARSTWY TECHNOLOGICZNE | OZNACZENIE GRAFICZNE |  | WARSTWY CHRONOLOGICZNE | DATOWANIE | OKREŚLENIE WARSTWY | GRUBOŚĆ WARSTWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONSTRUKCJA | RZEŹBA |  |  |  |  |
| 1 |  |  | III | po 1968 | Niewłaściwe pokrycie dachowe (XX w.) |  |
| 2 |  |  |  |  | Niewłaściwa więźba dachowa sosnowa |  |
| 3 |  |  |  |  | Bariery metalowe |  |
| 4 |  |  |  |  | Niewłaściwe naprawy tynku |  |
| 5 |  |  |  |  | Ceglany cokół pod rzeźbą |  |
| 6 |  |  | II | przed 1968 | Niewłaściwe naprawy i przeróbki |  |
| 7 |  |  |  |  | Niewłaściwe uzupełnienia |  |
| 8 |  |  |  |  | Niewłaściwa polichromia |  |
| 9 |  |  |  |  | Rzeźba – wapienna |  |
| 10 |  |  | I | 2 poł XVIII w. | Nieistniejący pierwotny cokół |  |
| 11 |  |  |  |  | Pozostałości tynków pierwotnych |  |
| 12 |  |  |  |  | Ceglane kolumny kapliczki |  |
| 13 |  |  |  |  | Kamienne fundamenty |  |

5. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE.

Na problematykę konserwatorską składa się w przypadku przedmiotowej kapliczki wiele zagadnień, m.in. ewentualna rekonstrukcja konstrukcji dachu zgodnie z istniejącą ikonografią archiwalną, wykonanie nowego płotu, wzmocnienie fundamentów, remont murowanych kolumn, uporządkowanie otoczenia kapliczki oraz kompleksowa konserwacja i restauracja figury św. Jana Nepomucena. Postuluje się przywrócenie historycznej konstrukcji (4-połaciowej) dachu wraz z pokryciem z gontu, przy czym powinno się zachować najmniej zniszczone elementy drewniane (belki) lub ich części jako świadków historii.

Ogrodzenie drewniane (płot) powinno się odtworzyć zgodnie z dostępną ikonografią. Poza tym należałoby wymienić cokół pod figurę Świętego na piaskowcowy w formie bloku lub istniejący otynkować.

Wystarczającymi pracami przy fundamencie będzie prawdopodobnie jego punktowa naprawa oraz użycie  profesjonalnej zaprawy w systemie Remmers. Ostateczne decyzje                w tej kwestii będą mogły zapaść po oczyszczaniu terenu kapliczki.

W przypadku kolumn murowanych, ze względu na ich niedostateczny stan techniczny, przeprowadzenie reperacji tynków i miejscowych uzupełnień oraz koniecznych napraw struktury ceglanej. Proponuje się pomalowanie kolumn na kolor „starą biel”.

Konieczne jest uporządkowanie terenu wokół kapliczki (po usunięciu gęstej, przypadkowej roślinności) w taki sposób, żeby wody odpadowe odpływały od posadowienia kapliczki. Proponuje się wykonanie opaski wyłożonej gresem (z wyjątkiem strony południowej). Po przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich powinno się  opracować odrębny projekt aranżacji otoczenia kapliczki wraz z propozycją dojścia do obiektu od strony ulicy.

Barokowa figura św. Jana Nepomucena w Osuchowie  jest cennym zabytkiem sakralnym, posiadającym  znaczne wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Dlatego też należy przeprowadzić pełną konserwację  techniczną i estetyczną poprzedzoną  pracami badawczymi. Celem prac jest przywrócenie pierwotnego, możliwego do osiągniecia autorskiego charakteru dzieła. Zakłada się przeprowadzenie badań budowy technologicznej obiektu, usunięcie wtórnych nawarstwień chronologicznych i odsłonięcie pierwotnej warstwy, utwardzenie  struktury i impregnację- hydrofobizację powierzchowną.

Z uwagi na kultowy charakter obiektu, a przede wszystkim jego wartość artystyczną i historyczną prace należy wykonać  ze szczególnym pietyzmem. Z całego przebiegu prac należy wykonać dokumentację fotograficzną.

5. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE.

KAPLICZKA - KONSTRUKCJA

- Odtworzenie 4-połaciowej konstrukcji dachowej i wykonanie pokrycia z gontu.

- Impregnacja elementów drewnianych przeciwgrzybiczna, hydrofobowa 
oraz przeciwpożarowa.

- Przeprowadzenie naprawy tynków, przy czym dopuszcza się skucie tynku 
w zakresie niezbędnym. Zastosowanie tynków systemowych ciągnionych i modelowanych, wapiennych

- Naprawa  kolumn z dopuszczalną wymianą uszkodzonych lub zniszczonych cegieł o takich samych wymiarach.

- Pomalowanie kolumn na kolor „stara biel” farbami krzemoorganicznymi.

- Miejscowe wzmocnienie fundamentu z kamieni polnych.

- Usuniecie zniszczonych zapraw cementowych  w obrębie ławy kamiennej od strony południowej i uzupełnienie fug zaprawą spoinową Remmers.

- Wykonanie płotu drewnianego (sztachety zakończone gałkami).

- Naprawa wybrukowanej powierzchni.

- Wykonanie nowego cokołu ( figury) z piaskowca lub jego otynkowanie.

- Uporządkowanie otoczenia kapliczki, usunięcie gęstej roślinności, wykonanie odpływów wody opadowej, wykonanie opaski wypełnionej gresem.

FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA

- Wstępne oczyszczenie powierzchni figury z brudu i kurzu.

- Demontaż rzeźby i przewiezienie jej do pracowni.

- Wykonanie odkrywek ustalających budowę oraz pierwotny wygląd obiektu.

- Usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni obiektu mechanicznie (ręcznie),                   a następnie chemicznie (środek  i zakres ingerencji zostanie wybrany po wykonaniu prób).

- Usunięcie wtórnych rekonstrukcji i uzupełnień.

- Wzmocnienie struktury obiektu poprzez utwardzenie i impregnację roztworem KSE300 Remmers.

- Uzupełnienie ubytków oryginału kitami mineralnymi do wapienia z wykorzystaniem zaprawy Remmers Restorationmortel.

- Opracowanie kitów w partiach ubytków rzeźby.

- Ewentualna rekonstrukcja brakujących elementów rzeźby.

- Impregnacja rzeźby-hydrofobizacja środkiem Remmers Funcosil.

- Przeprowadzenie końcowych prac estetyczno-plastycznych.

6. DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA

- dokumentacja merytoryczna – opisowa  w oparciu o schemat dokumentowania

- prac konserwatorskich  dokumentacja fotograficzna przed, w trakcie i po konserwacji.

Opracował

mgr Wojciech Wdowski

art. konserwator dzieł sztuki

Radom   2023

SERWIS FOTOGRAFICZNY

KAPLICZKI ŚW. JANA NEPOMUCENA

W OSUCHOWIE, GM. KAZANÓW

MGR WOJCIECH WDOWSKI

ART.KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI

RADOM 2023 R.

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena – widok od strony wschodniej

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- fotografia archiwalna sprzed 1968 r.

Źródło: Karta ewidencyjna kapliczki opracowana X.1968 r. przez J. Sułka. (Archiwum  WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu)

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena – widok od strony płn.-wsch.

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena– widok od strony płd.- zach..

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena– figura Świętego od strony wschodniej

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena– figura Świętego od strony północnej

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena od strony zachodniej-widoczna destrukcja szczytu

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena od strony zachodniej- widoczna u dołu ława kamienna

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- widoczne spękania na kapitelu kolumny płn. – wsch.

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- widoczna destrukcja cokołu kolumny płd.-zach.

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena -  deskowanie stropu

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- fragment figury Świętego

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- fragment rzeźby Świętego,

widoczna destrukcja wtórnych warstw malarskich

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- fragment rzeźby Świętego,

odsłonięty fragment kamienia

Osuchów, kapliczka św. Jana Nepomucena- fragment rzeźby Świętego,

odsłonięty fragment kamienia – widoczne uzupełnienia zaprawą

Jan Nepomucen /1345-1393/ został beatyfikowany w 1721 r. przez Innocentego XIII, a kanonizowany 19 marca 1729 r.  przez Benedykta XIII. Kult Świętego zapoczątkowany został w XVII w. Na moście Karola w Pradze ustawiono w 1683 r. pierwszą figurę Nepomucena. Po kanonizacji popularność tego świętego objęła całą Europę. Bardzo szybko dotarł również do Małopolski. Od początku św. Jan Nepomucen przedstawiany jest jako kanonik, z krucyfiksem ułożonym na przedramieniu. Niekiedy pojawiają się też inne atrybuty: palmą męczeńską, księgą, pięcioma gwiazdkami.